福建片仔癀化妆品股份有限公司

研发中心会议室影音设备采购项目

比

选

文

件

比选人：福建片仔癀化妆品股份有限公司

编制时间：2024年6月

福建片仔癀化妆品股份有限公司

研发中心会议室影音设备采购项目公开比选公告

我司拟对研发中心会议室进行改造，采购相关影音设备。欢迎具备资质要求的单位参与比选。意向单位可到现场勘查评估，根据现场环境确定线路，如未勘查，后续整改所产生额外的费用由中选单位自行承担。具体事项如下：

- 项目概况

1.1. 比选人：福建片仔癀化妆品股份有限公司；

1.2. 项目名称：研发中心会议室影音设备采购项目；

1.3. 项目内容：详见附件清单。

二、参选单位资格要求

2.1. 具有合格有效的企业营业执照；

2.2. 具有履行合同所必须的技术和服务的能力；

2.3. 保证提供的一切材料真实、有效；

2.4. 本比选项目不接受联合体参选；

2.5. 与我司存在利害关系可能影响比选公正性的法人、其他组织或者个人，不得参与我司比选；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参与我司同一比选项目；

2.6. 未提供参选方关联企业情况声明的按作废处理。

三、比选方式及方法

3.1. 比选方式：公开比选；

3.2. 比选方法：采用经评审最低价中选法。若 2 家及以上报价一致且为最低价时，以抽签的方式选定中选单位。 若出现增值税率不同情况，则按不含税价格计取后再进行评审。若同时出现专票和普票，则按专票的不含税价与普票的含税价与进行比较评审。

四、参选资料构成及寄送

4.1.参选文件的编制要求：

4.1.1.参选人应仔细阅读比选文件的所有内容，按比选文件的要求提供参选文件并保证所提供全部资料的真实性，以使参选文件对比选文件做出实质性响应，否则其参选文件将被拒绝；

4.1.2.参选文件修改处须由经授权签署人或加盖经参选文件签署人书面确认的校对章；

4.1.3.参选文件的组成：

参选人递交的参选文件应包括但不限于以下内容：

1）附件一：报价单和报价明细表（需签名、盖公章，单独密封）；

2）提供法定代表人/负责人身份证复印件（加盖公章），若授权代表则提供授权委托书（附件二）及授权代表身份证复印件（加盖公章）；

3）附件三： 参选方关联企业情况声明；

4）附件四： 承诺函；

5）企业营业执照复印件（加盖公章）；

6）提供所填写发票类型和税率的发票样本复印件（加盖公章）（需体现参选方单位名称、税率及服务内容）服务内容应与本项目内容相关；

4.1.4. 参选资料需密封、密封处加盖公章，封皮上写明参选方单位名称及参选项目，并在快递单上备注参选项目名称，参选资料未密封则参选无效。参选人应将报价单（详见附件一）单独密封，并将报价单和其它资料全部密封在一个外层包封中。

4.2. 凡有意参加比选者，请于2024年 7月 1日下午15：00前将参选资料寄送至：

寄送地址：福建省漳州市芗城区琥珀路7号福建片仔癀化妆品股份有限公司企业管理部（法务风控部）

签收人员：林女士 GC

联系方式：0596-2303100

邮编：363000

4.3.参选文件的审查与响应性的确定

在详细评审之前，将首先确定每份参选文件是否符合本比选文件的各项要求，不符合要求的参选文件将被拒绝。凡有下列情况之一者，参选文件将被视为无效:

1）参选文件的实质性内容字迹模糊不清，难以辨认或更改过未加盖参选文件签署人印章的；

2）经评审小组认定实质上不响应比选文件要求的；

3）隐瞒真实情况，弄虚作假的；

4）未提供参选方关联企业情况声明的；

5）参选文件超过规定时间送达。

4.4.比选文件、中选方参选文件及澄清文件等均为签订合同的依据。

五、付款方式

合同签订后，所有设备到货安装调试、验收合格后，收到中选方合同全额发票后比选方在10个工作日内支付合同总金额的95%，待项目验收合格满壹年，无质量缺陷，比选方在10个工作日内一次性无息支付5%质保金。

六、交货期

合同签订之日起15个工作日内交货（到货后安装时间根据比选方安排）。

七、售后服务

质保期 1 年，出现紧急维修情况24小时内到达现场。

八、比选程序

评审时间：比选截止期后 15个工作日内。评审地点：福建片仔癀化妆品股份有限公司会议室，由福建片仔癀化妆品股份有限公司相关部门人员组成评审小组，当场检查比选申请文件的密封情况，经确认无误后，由评审小组成员当场进行拆封并按照比选方法进行评审。

九、违规处理

在比选采购过程中，若评审小组发现比选申请人提供虚假材料、串通或以其他弄虚作假方式参与比选等严重影响采购工作公平、公正行为，以及中选单位在供货、服务中存在偷工减料、违约或严重质量问题以及违反廉洁纪律时，除追究其相应责任外，我司将其列入不合格参选方名录，两年内不得参与我司比选活动；情节特别严重的，将永久列入我司不合格参选方名录。

十、发布比选公告的媒介

本次公开比选公告仅在福建片仔癀化妆品股份有限公司官网（www.pzhchina.com）上发布，其他任何媒介上转载的比选采购信息均为非法转载，均为无效，因轻信其他组织、个人或媒体提供的信息而造成损失的，我司概不负责。

十一、联系方式：

联系人：周先生 郑先生   联系电话：0596-2633320

比选单位：福建片仔癀化妆品股份有限公司

2024年6月26日

附件一：

- 报  价  书

福建片仔癀化妆品股份有限公司 ：

- 我方已仔细研究了 研发中心会议室影音设备采购项目 公开比选公告的全部内容，承诺满足比选公告的全部内容（包括但不限于交货期、付款方式、售后服务等），愿以总价为            元（含税价），承接 研发中心会议室影音设备采购项目 工作。（注：本报价书总价与报价明细表的合计总价一致。）

2、发票类型：              ；税率：       。

3、该项目为固定总价加风险包干，包括但不限于项目安装、调试费、未现场勘查评估或评估不准确导致后期整改费、运费、税费等一切相关费用。

4、如我方中选，我方承诺在收到中选通知书后，与你方进行合同的洽谈与签订。

5、我方在此声明，所递交的比选申请文件及有关资料内容完整、真实和准确。

参  选  人：                     （盖参选人单位公章）

法定代表人/负责人或其委托代表：              （签字）

电      话：

传      真：

年   月   日

附件一： （2）研发中心会议室影音设备采购项目报价明细表

| 序号 | 名称 | 品牌 | 型号 | 参数说明 | 数量 | 单位 | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 会议平板（视讯款） | MAXHUB | PG86AF | 1、整机屏幕采用86英寸UHD超高清LCD液晶屏，显示比例16:9，屏幕显示分辨率3840*2160，刷新频率60Hz，256级灰阶显示，色彩度1.07B（10bit），可视角度178°，动态对比度：5000：1，色域≥90%NTSC，可显示更真实更鲜艳的色彩；提供≥3种图像模式，提供≥6种色彩空间模式。 2、支持智能画廊模式，将所有与会人员独立人像进行画面切割，支持讨论模式，多发言人特写模式，动态聚焦多个主要发言人，支持摄像头画质调节，模式包含原画、智能HDR、鲜艳、强化、专业等，当选择专业模式时，可手动调节画面的亮度、对比度、饱和度、色调、背光补偿、降噪、抗闪烁等。 3、内置不低于16阵列麦克风，支持前向≥180°拾音，有效拾音距离≥15米，内置4核高性能独立DSP，AI降噪+混响抑制，声音清晰通透，支持智能音幕，根据选定角度调节收音范围，隔绝选定范围外的噪音，音幕范围可选择30°、60°、90°等，并支持任意调整音幕方向。 4、支持统信UOS、麒麟OS等系统的电脑，通过软件客户端或者无线传屏器传屏，用户电脑支持通过无线传屏器或软件客户端，调用大屏的麦克风/摄像头/扬声器，作为电脑上视频会议软件的外设接入视频会议中，且最大支持1080P@30fps的分辨率。 5、整机正面上居中内置三颗不低于5000W像素高清摄像头，清晰度≥2000线，可拍摄不低于4K 30fps高清视频画面，摄像头对角线场视角≥98°，水平视场角≥85°，垂直视场角≥68°，畸变≤1.47%，可根据与会人数自动调整焦距，聚焦会议全员，支持5倍变焦，支持发言人追踪，自动切换发言人特写画面，无需手动调整，声源定位精度≤1度，跟踪定位后可支持最大4.5倍的画面放大。 6、CPU采用Intel酷睿系列i5，12代或以上配置，运行内存不低于16GB；硬盘采用M.2固态硬盘，存储不低于256GB。 7、验收时设备序列号需官网可查或提供厂家出具的原厂证明和检测报告文件并加盖公章。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 2 | 移动支架 |  | 国产 | 移动支架 | 1 | 套 |  |  |  |
| 3 | 无线投屏器 | MAXHUB | WT15 | 1、5S快速启动 2、TypeC 免驱 3、2.5K高清type C/USB 支持4K 4、NFC一碰传 5、2.5m蓝牙互联 | 1 | 套 |  |  |  |
| 4 | 智能笔 | MAXHUB | SP30 | 1、支持红外书写 2、配对后可实现空鼠、虚拟激光、PPT上下翻页功能 | 1 | 套 |  |  |  |
| 5 | 壁挂音箱 | ITC | TS-605Y | 1、额定功率≥100W 2、峰值功率≥400W 3、最大声压级（额定/峰值）:≥106dB/112dB 4、额定阻抗：≤8Ω 5、频响：等同或优于80Hz-20kHz 6、灵敏度≥86dB±3dB 7、喇叭单元：≥5.25寸中低音+25mm丝膜 | 2 | 只 |  |  |  |
| 6 | 专业功放 | ITC | T-2350KS | 1、音源具备光纤，同轴，USB，蓝牙，路线，麦克风等多路输入； 2、内置DSP音效处理，具备延时、混响、混音、防啸叫（7级移频）、变调（10级），人声激励，消原唱等功能。 3、控制可以通过红外遥控、编码开关、按键实现其功能； 4、面板LCD显示屏,实现直观显示各种功能及工作状态； 5、提供≥3路RCA线路输入，≥3路平衡麦带幻象电源输入； 6、采用DSP处理器，预置多种场景模式； 7、具备≥1路RS485接口，支持RS485通讯中控集成控制； 8、内置RS485通讯中控集成控制功能； 9、支持USB播放，支持MP3、WAV、APE、FLAC等主流音乐格式， 10、具有开关机软启动保护功能，具有功放有压限、短路、过载、过热保护； 11、额定输出功率：≥2x350W@4R；≥2x180W@8R 12、内置≥48V幻象开关控制功能； 13、支持蓝牙功能，可以手机，电脑等设备连接； 14、每个话筒输入有增益调节功能，话筒能最佳匹配功放输入状态； 15、验收时设备序列号需官网可查或提供厂家出具的原厂证明和检测报告文件并加盖公章。 | 1 | 台 |  |  |  |
| 7 | 拾音器 | ITC | TV-S63WL | 1、全双工深度消回音，宽频语音通话高清技术，麦克风智能混音，动态噪声抑制，自动增益技术。 2、内置4个单指向麦克风，组成360度全方位的拾音，最佳采集距离4米，最长可达到6米。采用扩展麦克风时候，采集距离最远达8米。 3、支持无线传输功能，无需任何连接线连接视频终端，PC等通信设备。 4、支持USB，支持视频会议系统，SaaS云视讯软件平台，网络会议平台。 5、支持AUX接口，通过3.5mm音频线连接外部通信终端，支持视频会议系统， 多媒体通信系统，网络会议平台。 6、支持通过3.5mm音频线连接移动手机终端，支持手机免提会议通话 1、支持无线2.4G无线传输音频，无需任何连接线连接视频终端，会议平板等通信设备 7、多方通话的协同办公功能：集成USB网络通信和模拟接口通信的多方会议功能，可以扩展视频或网络会议至移动手机电话网络。 8、喇叭系统采用多芯数字单元音量达到90dB, 16级喇叭音量数字调节。 9、摘机，挂机，麦克风静音，音量加减，喇叭静音等按键功能。 10、内置电池2400mA，工作持续时间4小时以上。待机时间30天 11、支持深度消回音（AEC）、双向噪音压缩（NC）、智能麦克风自动寻向技术（EMI）、自动增益控制技术（AGC） 12、具备接口：USB3.0 B类接口≥1个、RJ9 扩展麦克风接口≥2个、AUX接口≥ 1个 | 1 | 只 |  |  |  |
| 8 | 辅材 |  |  | 含音频线、管材、金银线、扎带、胶布、3.5音频头、6.5音频头等满足工程所需配件 | 1 | 项 |  |  |  |

参选单位（盖章）：

法定代表人/负责人或委托代表

（签名或盖章）：

电话：

日期：2024年   月   日

附件二：

授权委托书

委托单位：

住所地：

法定代表人：

委托代理人：	             身份证号：

职务： 	                   联系电话：

我司授权	（姓名）为我公司委托代理人，以本公司的名义参加  福建片仔癀化妆品股份有限公司 （比选单位）                                  研发中心会议室影音设备采购 项目的比选活动。委托代理人在比选活动和合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我司均予以承认并全部承担其产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件（加盖公章）。

参选单位：                      （全称、盖章）

日期：	年	月	日

注：若为法定代表人出席，则无需提供此附件。

附件三：

参选方关联企业情况声明

我公司郑重声明如下：

1、参选单位名称：

2、本公司的直接上级控股、管理关系情况和直接下级控股、管理关系情况

| 直接上级控股、管理单位名称 | 对本单位的控股（出资）比例（%） | 单位负责人 | 联系电话 | 单位地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |
| 直接下级控股、管理单位名称 | 本单位对其控股（出资）比例（%） | 单位负责人 | 联系电话 | 单位地址 |
| …… |  |  |  |  |

- 属于同一直接上级控股、管理单位的其他兄弟单位情况

| 其他兄弟单位名称 | 对本单位出资比例（%） | 单位负责人 | 联系电话 | 单位地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |

我公司郑重承诺：如未提供或经核实未如实填写本公司的控股、管理单位情况，将被按作废处理。

参选方名称（加盖公章）：

法定代表人/负责人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

说明：1、若无关联企业，则在上述表格中填写“无”。

附件四：

承诺函

致：福建片仔癀化妆品股份有限公司

我司自愿参加福建片仔癀化妆品股份有限公司研发中心会议室影音设备采购项目公开比选，并满足以下条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 有能力提供报价单中各项内容，且具有履行合同所必须的技术和服务的能力。

- 交货期：合同签订之日起15个工作日内交货（到货后安装时间根据比选方安排）。

- 质保期 1 年，出现紧急维修情况24小时内到达现场。

- 参加报价活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，否则产生不利后果由我方承担。

- 我方承诺本次比选所提供材料真实有效。

参选单位（加盖公章）

法定代表/负责人或授权代表：（签字或盖章）

日期：     年     月    日