福建片仔癀化妆品股份有限公司

展厅多媒体设备升级改造项目

比

选

文

件

比选人：福建片仔癀化妆品股份有限公司

编制时间：2024年10月

福建片仔癀化妆品股份有限公司

展厅多媒体设备升级改造项目公开比选公告

我司拟对展厅多媒体设备进行升级改造，采购安装相关设备。欢迎具备资质要求的单位参与比选。意向单位可到现场勘查评估，根据现场环境确定线路，如未勘查，后续整改所产生额外的费用由中选单位自行承担。具体事项如下：

- 项目概况

1.1. 比选人：福建片仔癀化妆品股份有限公司；

1.2. 项目名称：展厅多媒体设备升级改造项目；

1.3. 项目内容：

1.3.1.本项目采取包干形式，详见附件清单，意向单位可到现场勘查评估，根据现场环境确定线路，如未勘查，后续整改所产生额外的费用由中选单位自行承担。

1.3.2.延用展厅现有音响，因布局修改，音响的功放设备位置变更，需将现有的吊顶音响线路重新布置。

1.3.3.现场线缆敷设应具有冗余，含HDMI高清线及网络线敷设至指定操作区域。

1.3.4.LED、显示屏做嵌入式处理，应配合装修开孔、包边以保持美观及一致性。

二、参选单位资格要求

2.1. 具有合格有效的企业营业执照；

2.2. 具有履行合同所必须的技术和服务的能力；

2.3. 保证提供的一切材料真实、有效；

2.4. 本比选项目不接受联合体参选；

2.5. 与我司存在利害关系可能影响比选公正性的法人、其他组织或者个人，不得参与我司比选；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参与我司同一比选项目；

2.6. 未提供参选方关联企业情况声明的按作废处理。

2.7．未按规定将比选保证金汇入我司账户的将取消参选资格；

三、比选方式及方法

3.1. 比选方式：公开比选；

3.2. 比选方法：采用经评审最低价中选法。若 2 家及以上报价一致且为最低价时，经两轮价格谈判后，报价最低者为最终中选方。 若出现增值税率不同情况，则按不含税价格计取后再进行评审。若同时出现专票和普票，则按专票的不含税价与普票的含税价与进行比较评审。

四、参选资料构成及寄送

4.1.参选文件的编制要求：

4.1.1.参选人应仔细阅读比选文件的所有内容，按比选文件的要求提供参选文件并保证所提供全部资料的真实性，以使参选文件对比选文件做出实质性响应，否则其参选文件将被拒绝；

4.1.2.参选文件修改处须由经授权签署人或加盖经参选文件签署人书面确认的校对章；

4.1.3.参选文件的组成：

参选人递交的参选文件应包括但不限于以下内容：

1）附件一：报价单和报价明细表（需签名、盖公章，单独密封）；

2）提供法定代表人/负责人身份证复印件（加盖公章），若授权代表则提供授权委托书（附件二）（加盖公章）及授权代表身份证复印件（加盖公章）；

3）附件三： 参选方关联企业情况声明（加盖公章）；

4）附件四： 承诺函（加盖公章）；

5）附件五： 关于比选保证金的说明函（加盖公章）（视情况提供）；

6）企业营业执照复印件（加盖公章）；

7）提供所填写发票类型和税率的发票样本复印件（加盖公章）（需体现参选方单位名称、税率及服务内容）服务内容应与本项目内容相关；

4.1.4. 参选资料需密封、密封处加盖公章，封皮上写明参选方单位名称及参选项目，并在快递单上备注参选项目名称，参选资料未密封则参选无效。参选人应将报价单和报价明细表（详见附件一）单独密封，并将报价单和其它资料全部密封在一个外层包封中。

4.2. 凡有意参加比选者，请于2024年 11月 4日下午15：00前将参选资料寄送至：

寄送地址：福建省漳州市芗城区琥珀路7号福建片仔癀化妆品股份有限公司企业管理部（法务风控部）

签收人员：林女士 GC

联系方式：0596-2303100

邮编：363000

4.3.参选文件的审查与响应性的确定

在详细评审之前，将首先确定每份参选文件是否符合本比选文件的各项要求，不符合要求的参选文件将被拒绝。凡有下列情况之一者，参选文件将被视为无效:

1）参选文件的实质性内容字迹模糊不清，难以辨认或更改过未加盖参选文件签署人印章的；

2）经评审小组认定实质上不响应比选文件要求的；

3）隐瞒真实情况，弄虚作假的；

4）未提供参选方关联企业情况声明的；

5）参选文件超过规定时间送达。

4.4.参选或有效参选方不足三家为无效比选，我司将进行新一轮比选。

4.5.比选文件、中选方参选文件及澄清文件等均为签订合同的依据。

五、保证金

有意参加比选的企业需将比选保证金（￥4000元，大写：人民币肆仟元整），于2024年11月4日12：00前汇入我司账户（收款户名：福建片仔癀化妆品股份有限公司；开户银行：工行福建漳州分行龙江支行，帐号：1409 0201 0900 1044 306）。付款户名需与参选方单位名称一致，汇款时请备注：展厅多媒体设备升级改造项目比选保证金。我司将以开户银行提供的比选保证金到账时间为依据进行确认，未按规定将比选保证金汇入我司账户，将取消参选资格。

遇无效比选时，若参选方提供附件五书面表示愿意继续参与新一轮比选的，则无需退回比选保证金，自动转为新一轮的比选保证金，否则视为不愿意继续参选，则退回该参选方的比选保证金，并视为放弃再次参选。

确定中选方后，中选方在签订合同前需交合同履约保证金2万元整（中选方比选保证金直接转为履约保证金，并补足差额部分），履约保证金将于项目验收合格后10个工作日内无息退回，未中选者将于确定中选方后无息退回。

不退还情形：1.中选方无正当理由不与我司订立合同；2.在签订合同时向我司提出附加条件；3.不按比选文件要求提交履约保证金等情形的。我司有权取消其中选资格，比选保证金不予退还。履约保证金不予退还情形在合同中另行约定。

六、付款方式

合同签订后，所有设备到货安装调试，验收合格后(验收时所提供的设备（LED显示屏、视频拼接服务器、审核过滤服务器、信息发布屏）提供厂家出具的原厂证明文件和权威机构出具的产品检测报告并加盖公章），收到中选方合同全额发票后比选方在10个工作日内支付合同总金额的95%，待项目验收合格满壹年，无质量缺陷，比选方在10个工作日内一次性无息支付5%质保金。

七、交货期

合同签订之日起20天内交货（到货后安装时间根据比选方安排）。

八、售后服务

质保期 1 年。LED显示异常时需3小时内响应，如未解决需6小时内上门，24小时内解决故障；出现其他紧急维修情况24小时内到达现场。

九、比选程序

评审时间：比选截止期后 15个工作日内。评审地点：福建片仔癀化妆品股份有限公司会议室，由福建片仔癀化妆品股份有限公司相关部门人员组成评审小组，当场检查比选申请文件的密封情况，经确认无误后，由评审小组成员当场进行拆封并按照比选方法进行评审。

十、违规处理

在比选采购过程中，若评审小组发现比选申请人提供虚假材料、串通、行贿或以其他弄虚作假方式参与比选等严重影响采购工作公平、公正行为，以及中选单位在供货、服务中存在偷工减料、违约或严重质量问题时，除追究其相应责任外，我司将其列入不合格参选方名录，两年内不再邀请其参与公司比选等采购活动；情节特别严重的，将永久列入我司不合格参选方名录。

十一、发布比选公告的媒介

本次公开比选公告仅在福建片仔癀化妆品股份有限公司官网（www.pzhchina.com）与元博网（www.chinabidding.cn）发布上发布，其他任何媒介上转载的比选采购信息均为非法转载，均为无效，因轻信其他组织、个人或媒体提供的信息而造成损失的，我司概不负责。

十二、特殊情形

若出现排名第一的中选人放弃中选、因不可抗力不能履行合同、不按比选文件要求提交履约保证金，或被查实存在影响中选结果的违规行为等情形，我司可按照评审结果，依序确定中选方；若依次确定的中选方与采购预期差距较大或对我司明显不利的，我司可重新组织比选。

十三、联系方式：

联系人：周先生 郑先生   联系电话：0596-2633320

比选单位：福建片仔癀化妆品股份有限公司

2024年10月30日

附件一：

- 报  价  单

福建片仔癀化妆品股份有限公司 ：

- 我方已仔细研究了 展厅多媒体设备升级改造项目 公开比选公告的全部内容，承诺满足比选公告的全部内容（包括但不限于交货期、付款方式、售后服务等），愿以总价为            元（含税价），承接 展厅多媒体设备升级改造项目 工作。（注：本报价单总价与报价明细表的合计总价一致。）

2、发票类型：              ；税率：       。

3、该项目为固定总价加风险包干，包括但不限于项目安装、调试费、未现场勘查评估或评估不准确导致后期整改费、运费、税费等一切相关费用。

4、如我方中选，我方承诺在收到中选通知书后，与你方进行合同的洽谈与签订。

5、我方在此声明，所递交的比选申请文件及有关资料内容完整、真实和准确。

参  选  人：                     （盖参选人单位公章）

法定代表人/负责人或其委托代表：              （签字）

电      话：

传      真：

年   月   日

附件一： （2）展厅多媒体设备升级改造项目报价明细表

| 序号 | 设备名称 | 参考品牌 | 参数说明 | 数量 | 单位 | 含税单价（元） | 含税总价（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1、无线导览讲解系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 无线导览讲解器 | 比西特、得胜、indoorlink等 | 1.发射器采用紧凑轻巧机身设计，功能全面，操作简易，携带更方便 发射器主机（双讲）： 2.频率响应：20Hz-16KHz 3.频率范围：UHF 4.发射功率：≥18dBm 5.信噪比：≥70dB 6.输出/输入接口：3.5mm 7.电池容量：≥2000mAh 8.充电电流：≥400mAh 9.天线：外置天线 | 2 | 台 |  |  |  |
| 2 | 耳挂接收器 | \ | 1.频率响应：20Hz-16KHz 2.频率范围：UHF 3.工作时长：≥8h 4. 输出/输入接口：内置扬声器 5.电池容量：≥300mAh 6.充电电流：≥260mAh 7.天线：内置天线 8、与无线导览讲解器同品牌 | 20 | 只 |  |  |  |
| 3 | 充电箱 | \ | 1.充电箱 2.充电位数：≥20位（耳挂接收）+≥2位（线充） 3.交流输入：110 -220V/AC 4.直流输出：≥5V/DC 5、与无线导览讲解器同品牌 | 1 | 套 |  |  |  |
| 2、视频显示系统 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | LED显示屏 | 京东方、青松、艾比森等 | 1.像数点间距：≤1.25mm；灯芯像素封装： SMD表贴三合一；像素密度: 640000点/㎡；单元板尺寸（mm）: 320*160；单元板分辨率：256*128,屏幕1显示尺寸≥4.48M*2.4M 2.一体化驱动设计，恒流驱动，动态扫描保护功能，同步控制，点点对应，具有非线性校正显示控制和自带驱动控制方面的先进技术 3.亮度均匀性：≥99.3%；对比度：≥20000：1，发光点中心距偏：≤0.7%；刷新率：≥3840Hz 4.具备过流、短路、断路、过压、欠压及漏电保护措施；具备烟雾报警、温升报警、状态异常故障报警 5.防护等级：IP68；平整度：≤0.05 mm；可视角度：水平视角≥178°／垂直视角≥178°；最佳可视距离：1M—50M 6.屏体可以支持 DVI、HDMI 、DP 信号输入， 支持自动检索、切换信号源，无需手动切换信源 7.LED 显示屏工作状态下，距离产品四周的 1m 处最大噪声＜10db 8.具有多点测温功能，防止温度过高造成局部颜色混乱、分离，提高屏体寿命。使用寿命:≥100000h 9.亮度0-2000cd/㎡可调，显示单元漏光度:≤0.005cd/㎡,显示屏高亮效率:≥99.5% 10.功耗：峰值：≤240W/㎡ ，平均：≤90W/㎡，带电黑屏的睡眠功率密度：≤5W/㎡。同时具有动态节能处理 11.色温色域要求：1000K-30000K 连续可调，可设冷色、暖色、标准等多档白场调节。色域≥120%NTSC,YIQ 及覆盖率≥170% YUV ，色温白平衡：8000K±5% 12.含八块备板 | 12.7 | m² |  |  |  |
| 2 | 接收卡 | \ | 1.单卡最大带载 512×384 像素，最多支持 24组RGB 并行数据 2.采用 12个标准HUB75接口 3.采用千兆网口，可以连接PC端 4.支持逐点亮色度校正 5.支持接收卡预存画面设置 6.与LED显示屏同品牌 | 30 | 张 |  |  |  |
| 3 | 电源 | \ | 1.额定输入电压范围：200V-220V 2.额定输出电压范围：4.85V-5.15V 3.额定输出电流范围：0A-40A 4.工作温度：-40°～70° 5.工作湿度：20%RH-90%RH 6.与LED显示屏同品牌 | 40 | 个 |  |  |  |
| 4 | 视频拼接服务器 | 京东方、青松、嗨动等 | 1.单台设备总线带宽可达4160Gbps，可保证视频信号无损、无压缩处理，实现超高清画质展示，19英寸标准机架式安装；配置子卡输入接口：2路HDMI1.3+2路HDMI1.4；配置子卡输出接口：20个网口 2.支持不少于2张16网口+2*SFP输出卡、20网口输出卡或4光口输出卡，单卡带载不少于2080万像素 3.支持集成环境控制功能模块，支持RS232、RS485、RS422、IO、IR、Relay等控制接口 4.支持大屏超高分底图展示应用，可设置不低于1.2亿像素背景底图点对点展示 5.支持不低于19200x3240像素静态/动态宣传条幅，可设置条幅字体、颜色、大小、格式、滚动速度、方向等,支持OSD字体自定义上传，不少于30个字体 6.支持对账户登录验证规则、密码复杂程度规则、会话活跃时长规则以及账户登录权限规则的自定义；用户可根据实际情况按需配置期望的安全验证规则 7.支持通过软件调整同步参数，解决图像展示出现的运动撕裂、错位等现象,支持输入源同步 8.可视化Web管理界面可直接支持输入源反控功能，实现软KVM的应用 9.支持预编一键发布模式，实现后台管控与前端实时展示的编播分离，隐藏操作过程，实现安全切换 10.为了提升设备的故障排查效率，可监测设备输入输出板卡、接口、电源、 风扇实时状态,支持设备在线自检，包括但不限于设备运行情况、CPU、内存情况、温度等，支持主动报警、颜色告警等智能运维 11.系统需具备良好的兼容性，拼接器配置软件至少需支持Windows、Linux、IOS、Android、中标麒麟、银河麒麟、统信UOS等操作系统 12.支持直接对LED大屏亮度进行0-255级的精细调节；支持拼缝补偿，针对LCD拼接屏黑边问题可设置拼缝补偿参数，可精确至1个像素；避免画面由于物理拼缝导致的显示错位问题；支持融合带生成，最高可达1500像素 13.内置不小于3.5英寸液晶屏，可通过屏幕实时监测设备运行状态；MTBF可不间断工作300000小时以上，平均修复时间MTTR小于15分钟； 14.输出支持90度倍数旋转和水平、垂直镜像功能，无需依靠显卡和软件的特殊设置，满足横拼和竖拼混合拼接、大小屏拼接、不规则拼接组合等，满足点对点显示的创意拼接场景，画面无拉伸变形 15.其中11-14点需提供CNAS认可的检测机构出具的测试报告并加盖公章 | 1 | 台 |  |  |  |
| 5 | 审核过滤服务器 | 灵信视觉、满天星、创联云睿等 | 1.接口配置：≥3*HDMI IN，≥1*HDMI OUT,≥2*USB接口，≥2*LAN口，≥1*WAN口，≥4*输入信号切换按键，1组系统状态信号灯，包含电源、系统、网络、告警 2.本机播控系统自带8GB存储，支持U盘扩展内存，即插即播，并具备U盘播放加密功能 3.设备自带播控功能并支持3路HDMI信号输入，可通过按键或PC端软件切换播放本机存储内容或外部输入源信号内容 4.(1)支持多种素材自由排版、分区显示：支持多种播放方式，按日按周、轮播、自定义等 (2)支持统一远程管理和控制，不借助其他外设实现网络远程开关机，通电开机、无盘启动、自动定时开关机 5.支持多种分辨率的视频、图片的检测，包括但不限于2560*1600、1920*1080、1600*900、1024*768等，设备采集显示屏的画面分辨率应与显示屏的分辨率保持一致 6.为了确保设备网络的正常运行和通信的可靠性，告警信息的精准性，设备支持与系统时间同步 7.(1)当监测到涉色情视频/图像时，可进行信号切断并进行预设画面替换，当播放内容恢复正常时，自动恢复透传播放 (2)当监测到涉暴恐视频/图像时，可进行信号切断并进行预设画面替换，当播放内容恢复正常时，自动恢复透传播放 (3)当监测到涉政旗帜视频/图像时，可进行信号切断并进行预设画面替换，当播放内容恢复正常时，自动恢复透传播放 (4)当监测到敏感人脸视频/图像时，可进行信号切断并进行预设画面替换，当播放内容恢复正常时，自动恢复透传播放 (5)当监测到敏感词视频/图像时，可进行信号切断并进行预设画面替换，当播放内容恢复正常时，自动恢复透传播放 (6)可识别视频/图像中的敏感词 8.该设备的文字检测敏感词库应支持10000条以上每个敏感词字数最高可支持16字 9.该设备满足24小时不间断连续检测的需求 10.产品的文字识别应不受限于字体、字号等因素的影响 11.提供违规事件统计、事件查询等完善的审计溯源日志并可生成报表 12.可识别色情视频或图像，包括不同肤色人种、不同风格卡通动画视频或图像中出现色情场景。不良图片的检出率应>99.8%，正常图像的判断准确率应>99.9%(即误判率＜0.1%)，测试要求分别使用10000（一万）幅以上色情图像&正常图片进行试验 13.该设备应支持本地边缘计算，无需联网 14.当监测到敏感词视频/图像时，可进行信号切断并进行预设画面替换，当播放内容恢复正常时，自动恢复透传播放 15.其中12-14点需提供由国家认可的检验、检测机构出具的产品检测报告复印件并加盖厂家公章 | 1 | 台 |  |  |  |
| 6 | 钢架结构及包边 | 定制 | 1.壁挂、镀锌方管屏体结构焊接（钢质材料：Q235B） 2.不锈钢包边（以实际施工为准） 3.保证屏体美观，牢固。 | 13.04 | m² |  |  |  |
| 7 | 信息发布屏 | 满天星、大华、仙视等 | 1、尺寸：86寸 2、显示参数：分辨率：≥3840*2160 3、画面比例：16：9 4、色彩度：≥1.07B(10bit) 5、响应时间：≤8ms 6、色域：≥72% 7、对比度：≥1200：1 8、屏亮度：≥450nit 9、操作系统：≥Android 11 内存≥4+32G 10、面板要求25%雾度，高雾度防眩光 11、根据整机横竖挂场景，重力感应自动调节横竖屏显示方向，无需手动调试，自适应 12、遥控接收为屏下遥控设计，嵌墙安装无需考虑遥控遮挡 13、支持TYPE-C接口，一根线实现视频 ，音频 ，网络信号传输 14、支持TYPE-C显示笔记本4k@60hz信号，音视频同步 15、笔记本电脑可以通过TYPE-C访问整机的有线网络 16、支持像素偏移（帧漂移），防止烧屏 ，防止画面残影和屏幕灼伤 | 2 | 台 |  |  |  |
| 8 | 信息发布系统 | \ | 1.素材管理：支持文字，图片，视频，网页，MP3，字体等基本素材，可以添加，管理，删除 2.内容管理：支持节目制作，节目发布，可以实现，分层，分页，分区的多媒体内容的制作，支持可视化操作界面，操作逻辑需清晰、易懂；支持紧急插播功能；可以一键查看节目同步所有设备的完成进度，播放内容具备多种优先级组合方式，可以后台设置高、中、低、循环、插播等。可后台预置垫片节目，当设备无节目时，可自动播放垫片内容 3.设备管理：支持显示终端的管理、序列号、在线信息、实时画面监控等，可远程对屏幕方向进行旋转，远程设置音量、亮度、定时开关机等并与终端遥控设置数值双向同步，可远程禁用设备的usb使用端口，可以在终端发布软件上设备进行网速的测试。可以通过节目克隆的方式将原有设备的节目拷贝到新的设备，支持同时接入信息发布终端设备数量不低于5台 4.发布方式：支持直接勾选素材下发，无需制作模板，内容自适应屏幕；支持后台自由组合屏幕场景，实现多屏单独播放、多屏同步播放播放、1×N拼接播放的自由组合。支持手机端进行发布 5.分组管理：可以对设备进行分组，实现内容定点投放，在不同的分组上发布不同的节目；支持多级筛选，可以对设备进行交集、并集的筛选 6.权限管理：支持用户管理、部门管理、角色管理；支持设置用户权限信息；支持密码、手机号多重验证登录方式；后台可设置终端软件的升级方式：自动升级，手动升级。 7.日志管理：可查看当前用户登录平台后操作的记录，如：上传素材、节目制作、节目发布等记录 8.系统支持本地部署与存储 9.与显示屏同一品牌 | 1 | 套 |  |  |  |
| 9 | 电脑主机 | 国产 | 1、CPU≥I5-12400 2、内存≥8G 3、固态硬盘≥500G 4、可支持远程开关机 5、HDMI≥1个，DP接口≥1个 6、配备无线投屏器 | 1 | 台 |  |  |  |
| 10 | 网络线 | 国标6类非屏蔽网络线 | 1、符合ISO/IEC 11801、TIA-568-C.2、GB/T 18015.5要求,所用材料符合RoHS要求，性能指标优于现行6类线缆250MHz标准 2、标准箱装长度:305m±1.5m 3、线缆颜色:蓝色 4、芯线规格:23AWG，无氧铜 5、线缆结构：4对8芯双绞线,每对之间采用十字骨架隔离,每芯均有颜色区分,外皮印有厂商标识及电缆编码，有撕裂绳 | 306 | 米 |  |  |  |
| 11 | 辅材 |  | 含管材、直接、螺接、水晶头、胶布、螺丝、八六盒、扎带、HDMI线等满足工程所需配件 | 1 | 项 |  |  |  |
| 12 | 技术服务 |  | 现场线路改造、设备迁移 | 1 | 项 |  |  |  |
| 合计总价（含税）： |  |  |  |  |  |  |  |  |

参选单位（盖章）：

法定代表人/负责人或委托代表

（签名或盖章）：

电话：

日期：2024年   月   日

附件二：

授权委托书

委托单位：

住所地：

法定代表人：

委托代理人：	             身份证号：

职务： 	                   联系电话：

我司授权	（姓名）为我公司委托代理人，以本公司的名义参加  福建片仔癀化妆品股份有限公司 （比选单位）                                  展厅多媒体设备升级改造 项目的比选活动。委托代理人在比选活动和合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我司均予以承认并全部承担其产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件（加盖公章）。

参选单位：                      （全称、盖章）

日期：	年	月	日

注：若为法定代表人出席，则无需提供此附件。

附件三：

参选方关联企业情况声明

我公司郑重声明如下：

1、参选单位名称：

2、本公司的直接上级控股、管理关系情况和直接下级控股、管理关系情况

| 直接上级控股、管理单位名称 | 对本单位的控股（出资）比例（%） | 单位负责人 | 联系电话 | 单位地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |
| 直接下级控股、管理单位名称 | 本单位对其控股（出资）比例（%） | 单位负责人 | 联系电话 | 单位地址 |
| …… |  |  |  |  |

- 属于同一直接上级控股、管理单位的其他兄弟单位情况

| 其他兄弟单位名称 | 对本单位出资比例（%） | 单位负责人 | 联系电话 | 单位地址 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| …… |  |  |  |  |

我公司郑重承诺：如未提供或经核实未如实填写本公司的控股、管理单位情况，将被按作废处理。

参选方名称（加盖公章）：

法定代表人/负责人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

说明：1、若无关联企业，则在上述表格中填写“无”。

附件四：

承诺函

致：福建片仔癀化妆品股份有限公司

我司自愿参加福建片仔癀化妆品股份有限公司展厅多媒体设备升级改造项目公开比选，并满足以下条件：

- 具有独立承担民事责任的能力；

- 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

- 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

- 有能力提供报价单中各项内容，且具有履行合同所必须的技术和服务的能力。

- 交货期：合同签订之日起20天内交货（到货后安装时间根据比选方安排）。

- 质保期 1 年。LED显示异常时需3小时内响应，如未解决需6小时内上门，24小时内解决故障；出现其他紧急维修情况24小时内到达现场。

- 参加报价活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，否则产生不利后果由我方承担。

- 我方承诺本次比选所提供材料真实有效。

参选单位（加盖公章）

法定代表/负责人或授权代表：（签字或盖章）

日期：     年     月    日

附件五：

关于比选保证金的说明函

致：福建片仔癀化妆品股份有限公司

我司表示遇无效比选时，愿意继续参与新一轮比选，无需贵司退回我司比选保证金，自动转为新一轮的比选保证金，直至确定中选人后无息退回。

参选单位（加盖公章）

法定代表/负责人或授权代表：（签字或盖章）

日期：     年     月    日