
文件归档编码：GCSBZX-WJ-2025-0132 

福建片仔癀化妆品股份有限公司

化妆品车间密闭式移动储罐采购项目

比

选

文

件

比选人：福建片仔癀化妆品股份有限公司

编制时间：2025年11月
福建片仔癀化妆品股份有限公司

化妆品车间密闭式移动储罐采购项目公开比选公告
我司化妆品车间拟采购密闭式移动储罐（可配合公司自动清洗站使用），数量20套，欢迎具备资质要求的单位参与比选，具体事项如下：

一、项目概况

1.1比选人：福建片仔癀化妆品股份有限公司；

1.2项目名称：化妆品车间密闭式移动储罐采购项目；

1.3项目内容：化妆品车间密闭式移动储罐；

1.4本项目最高限价人民币64万元（含税），报价超过64万元的参选文件将被视为无效。
二、参选单位资格要求

2.1具有合格有效的企业营业执照；

2.2具有履行合同所必须的技术和服务的能力；

2.3保证提供的一切材料真实、有效；

2.4本比选项目不接受联合体参选；

2.5与我司存在利害关系可能影响比选公正性的法人、其他组织或者个人，不得参与我司比选；单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参与我司同一比选项目；

2.6提供《参选方关联企业情况声明》。

上述资料为参选资质必须要求，若其一未提供则按作废处理。
注：附件四《承诺函》作为条款2.2-2.5的证明材料。

三、比选方式及方法

3.1比选方式：公开比选；

3.2比选方法：采用综合评审法，评审细则见附件七。若出现专用发票税率不同按不含税价进行比较；若同时出现普通发票与专用发票，按普通发票的含税价与专用发票的不含税价进行比较评审。

四、参选资料构成及寄送

4.1参选文件的编制要求

4.1.1参选方应仔细阅读比选文件的所有内容，按比选文件的要求提供参选文件并保证所提供全部资料的真实性，以使参选文件对比选文件做出实质性响应，否则其参选文件将被拒绝；

4.1.2参选文件修改处须由经授权签署人或加盖经参选文件签署人书面确认的校对章；

4.1.3参选文件的组成：

参选方递交的参选文件应包括但不限于以下内容：

1）附件一：《报价书和报价明细表》（需单独密封、签名、盖公章）；

2）提供法定代表人/负责人身份证复印件（加盖公章）；若授权代表参加，则提供附件二《授权委托书》（加盖公章）、法定代表人/负责人身份证复印件及授权代表身份证复印件（加盖公章）；

3）附件三：《参选方关联企业情况声明》（加盖公章）；

4）附件四：《承诺函》（加盖公章）；

5）企业营业执照复印件（加盖公章）；

6）提供所填写发票类型和税率的发票样本复印件（加盖公章）（需体现参选方单位名称、税率及服务内容，服务内容应与本项目内容相关）；
4.1.4参选资料需密封、密封处加盖公章，封皮上写明参选方单位名称及参选项目，并在快递单上备注参选项目名称，参选资料未密封则参选无效。参选方应将《附件一：报价书和报价明细表》单独密封，并将报价单和其它资料全部密封在一个外层包封中。

4.2凡有意参加比选者，请于2025年11月24日中午12：00前将参选资料寄送至：

寄送地址：福建省漳州市芗城区琥珀路7号福建片仔癀化妆品股份有限公司企业管理部（法务风控部）并在文件寄出当天将快递单号信息（邮件内容需备注参选项目及公司名称）发送至邮箱：qg@pzhchina.com 。

签收人员：林女士 GC 

联系方式：0596-2303100

邮编：363000

4.3参选文件的审查与响应性的确定

在详细评审之前，将首先确定每份参选文件是否符合本比选文件的各项要求，不符合要求的参选文件将被拒绝。凡有下列情况之一者，参选文件将被视为无效:

1) 参选文件的实质性内容字迹模糊不清，难以辨认或更改过未加盖参选文件签署人印章的；

2) 经评审小组认定实质上不响应比选文件要求的；

3) 隐瞒真实情况，弄虚作假的；

4) 未提供《参选方关联企业情况声明》的；

5) 比选保证金未按规定时间汇入我司账户的；

6) 参选文件未按规定时间送达的；

7) 附件六中标注“*”的关键技术参数有一项负偏离的；

8) 报价超过最高限价的。

4.4比选文件、中选方参选文件及澄清文件等均为签订合同的依据。

五、保证金

（一）比选保证金

有意参加比选的企业需将比选保证金（￥10,000.00元，大写：人民币壹万元整），于2025年11月24日10：00前汇入我司账户（收款户名：福建片仔癀化妆品股份有限公司；开户银行：工行福建漳州分行龙江支行，帐号：1409 0201 0900 1044 306）。付款户名需与参选方单位名称一致，汇款时请备注：化妆品车间密闭式移动储罐采购项目比选保证金。我司将以开户银行提供的比选保证金到账时间为依据进行确认，未按规定将比选保证金汇入我司账户，将取消参选资格。

（二）履约保证金

确定中选方后，中选方在签订合同前需交合同履约保证金￥40,000.00元，（大写：人民币肆万元整），中选方比选保证金直接转为履约保证金，并补足差额部分。履约保证金将于项目验收合格后10个工作日内无息退还。

（三）保证金不退还情形

不退还情形：1.中选方无正当理由不与我司订立合同；2.在签订合同时向我司提出附加条件；3.不按比选文件要求提交履约保证金等情形的。我司有权取消其中选资格，比选保证金不予退还。履约保证金不予退还情形在合同中另行约定。

六、合同价格形式

本项目采用固定总价，包括但不限于项目制造费、包装费、运输费、到货后的卸车费、开箱费、搬运费、现场安装调试费、培训费、税费等一切相关费用。

七、付款方式

1.在签订合同前乙方向甲方支付4万元作为履约保证金，在比选保证金的基础上补齐；履约保证金退还时间为设备安装完成、验收合格后10个工作日内（无息退还）；

2.设备到货安装调试、验收合格、收到中选人合同全额发票后10个工作日内支付合同总金额的90%，留合同总金额的10%作为质保金，待质保期满后支付。

3.设备安装调试、验收合格后满壹年且符合质保要求，比选人在10个工作日内一次性无息支付10%质保金。

八、交货期

合同签订之日起90个日历日内交货。

九、质保期

整体项目自设备验收合格之日起质保≥1年。

十、比选程序

评审时间：比选截止期后15个工作日内。评审地点：福建片仔癀化妆品股份有限公司会议室，由福建片仔癀化妆品股份有限公司相关部门人员组成评审小组，当场检查比选申请文件的密封情况，经确认无误后，由评审小组成员当场进行拆封并按照比选方法进行评审。

十一、违规处理

在比选采购过程中，若评审小组发现比选申请人提供虚假材料、串通、行贿或以其他弄虚作假方式参与比选等严重影响采购工作公平、公正行为，以及中选单位在供货、服务中存在偷工减料、违约或严重质量问题时，除追究其相应责任外，我司将其列入不合格参选方名录，两年内不再邀请其参与公司比选等采购活动；情节特别严重的，将永久列入我司不合格参选方名录。

十二、特殊情形

若出现排名第一的中选人放弃中选、因不可抗力不能履行合同、不按比选文件要求提交履约保证金，或被查实存在影响中选结果的违规行为等情形，可按照评审结果，依序确定中选方:若依次确定的中选方与采购预期差距较大或对我司明显不利的，可重新组织比选。

十三、发布比选公告的媒介

本次公开比选公告仅在福建片仔癀化妆品股份有限公司官网（www.pzhchina.com）与 中国采购与招标网（www.chinabidding.cn）上发布。
十四、联系方式

联系人：周先生 郑先生   联系电话：0596-2633320

比选单位：福建片仔癀化妆品股份有限公司

                                 2025年11月17日       

附件一：

（1）报  价  书

福建片仔癀化妆品股份有限公司：

1、 我方已仔细研究了 化妆品车间密闭式移动储罐采购项目 公开比选公告的全部内容，承诺满足比选公告的全部内容（包括但不限于交货期、付款方式、质保期等），愿以总价为            元（含税价），承接化妆品车间密闭式移动储罐采购项目 工作。（注：本报价书总价与报价明细表的合计总价一致。）

2、发票类型：              ；税率：       。  

3、该项目为固定总价加风险包干，包括但不限于项目制造费、包装费、运输费、到货后的卸车费、开箱费、搬运费、现场安装调试费、培训费、税费等一切相关费用。  

4、如我方中选，我方承诺在收到中选通知书后，与你方进行合同的洽谈与签订。

5、我方在此声明，所递交的比选申请文件及有关资料内容完整、真实和准确。

     参  选  人：                     （盖参选方单位公章）

         法定代表人/负责人或其委托代表：              （签字）

         电      话：                                         
         传      真：                                         

                                      年   月   日

（2）分项报价明细表

1. 分项报价表说明
2. 分项报价表
货币单位： 元 

	序号
	分项名称
	单位
	数量
	含税单价（元）
	含税总价（元）
	备注

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	

	4
	
	
	
	
	
	

	5
	
	
	
	
	
	

	……
	……
	
	
	
	
	

	合计含税报价
	
	


附件二：

授权委托书

委托单位：                                              

住所地：                                                    

法定代表人：                                                

委托代理人：
             身份证号： 
              

职务： 
                   联系电话：
                    
我司授权
（姓名）为我公司委托代理人，以本公司的名义参加  福建片仔癀化妆品股份有限公司 （比选单位）                                  化妆品车间密闭式移动储罐采购项目 的比选活动。委托代理人在比选活动和合同谈判过程中所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我司均予以承认并全部承担其产生的所有权利和义务。

委托代理人无转委托权。

  附：委托代理人身份证复印件（加盖公章）。

参选单位：                      （全称、盖章）
日期：
年
月
日

注：若为法定代表人出席，则无需提供此附件。

附件三：

参选方关联企业情况声明

我公司郑重声明如下：

1、参选单位名称：

2、本公司的直接上级控股、管理关系情况和直接下级控股、管理关系情况

	直接上级控股、管理单位名称
	对本单位的控股（出资）比例（%）
	单位负责人
	联系电话
	单位地址

	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	

	直接下级控股、管理单位名称
	本单位对其控股（出资）比例（%）
	单位负责人
	联系电话
	单位地址

	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


3、属于同一直接上级控股、管理单位的其他兄弟单位情况

	其他兄弟单位名称
	对本单位出资比例（%）
	单位负责人
	联系电话
	单位地址

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	……
	
	
	
	


我公司郑重承诺：如未提供或经核实未如实填写本公司的控股、管理单位情况，将被按作废处理。

参选方名称（加盖公章）：

法定代表人/负责人或授权代表（签字或盖章）：

日期：

说明：1、若无关联企业，则在上述表格中填写“无”。

附件四：

（1）承诺函

致：福建片仔癀化妆品股份有限公司

我司自愿参加福建片仔癀化妆品股份有限公司化妆品车间密闭式移动储罐采购项目公开比选，并满足以下条件：

1、 具有独立承担民事责任的能力；

2、 具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

3、 依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

4、 有能力提供报价单中各项内容，且具有履行合同所必须的技术和服务的能力；

5、 交货期：合同签订之日起90个日历日内交货；

6、 参加报价活动前三年内，我方在经营活动中没有重大违法记录，否则产生不利后果由我方承担；

7、 承诺本次比选所提供材料真实有效；

8、 承诺整体项目质保    年；
9、 承诺本项目非联合体参选，未存在与贵司有利害关系可能影响比选公正性的法人、其他组织或者个人；

参选单位（加盖公章）

法定代表/负责人或授权代表：（签字或盖章）

日期：     年     月    日

（2）售后服务及培训承诺

我司承诺按方案    （选择填写以下其中一种方案）开展售后服务及培训：
方案一、培训在买方现场进行，负责对买方技术管理人员、操作人员、维修人员进行结构原理、性能、操作、维修、故障排除等基本知识的培训，使买方人员达到一定熟练度，由双方人员认可，费用由我方自理。提供7×24小时邮件/电话技术服务并保证在设备出现故障后且比选人提出维修要求后在1小时内予以回复，24小时以内能够提供现场技术服务支持。

方案二、培训在买方现场进行，负责对买方技术管理人员、操作人员、维修人员进行结构原理、性能、操作、维修、故障排除等基本知识的培训，使买方人员达到一定熟练度，由双方人员认可，费用由我方自理。提供7×24小时邮件/电话技术服务，能够在设备出现故障后且比选人提出维修要求后在2小时内予以回复，48小时以内能够提供现场技术服务支持。
方案三、培训在买方现场进行，负责对买方技术管理人员、操作人员、维修人员进行结构原理、性能、操作、维修、故障排除等基本知识的培训，使买方人员达到一定熟练度，由双方人员认可，费用由我方自理。提供7×24小时邮件/电话技术服务，在设备出现故障后且比选人提出维修要求后在4小时内予以回复，超过48小时能够提供现场技术服务支持。

  参选单位（加盖公章）

法定代表/负责人或授权代表：（签字或盖章）

日期：     年     月    日

附件五：

比选保证金说明函


致：福建片仔癀化妆品股份有限公司

我司参加贵司项目名称：化妆品车间密闭式移动储罐采购项目的比选，按比选文件要求提交10,000.00元（大写：壹万元整）比选保证金。

若无效比选时，我司愿意继续参与新一轮比选，无需贵司退回我司比选保证金，自动转为新一轮的比选保证金，直至确定中选人后无息退回。

若我单位未中选，请将比选保证金退回以下账户。


附：
银行账号：
收款单位：
开户银行：

参选单位（加盖公章）    

附件六：

化妆品车间密闭式移动储罐采购项目技术要求
1、 化妆品车间密闭式移动储罐技术要求

1.设备需求

1.1、密闭式移动储罐，支持CIP/SIP（配合公司自动清洗站进行自动清洗），数量20个；

1.2、20个储罐共配备快装式卫生级不锈钢安全阀6个，配备快装式0.22um卫生级不锈钢微生物过滤器6个，配备快装式卫生级隔膜压力表6个。

2.技术规格要求：

	序号
	要求内容
	关键技术参数
	是否

响应

	URS01 
	工作容积500L，最大容积650L，自地面到最高点高度尺寸不高于1800mm，宽度不超过1100mm。
	*


	

	URS02 
	罐体材料与料体直接接触部分全部采用卫生级不锈钢316L材料，其它部位采用卫生级不锈钢304材料。
	*


	

	URS03 
	容器使用压力：0.09Mpa，最高工作温度：118℃，设计压力0.15Mpa，实际壁厚≥3mm。
	*


	

	URS04 
	罐体内表面内壁所有转角，均应圆弧过渡，小于135º的转角，其圆角半径不得小于25mm。如果内壁上用焊接方式固定零部件，零部件外侧与内壁之间夹角不得小于90°，圆角半径不得小于6mm。
	*


	

	URS05 
	内表面采用机械抛光，严禁使用蜡抛，表面粗糙度Ra≤0.2μm；外表面采用机械抛光，粗糙度Ra≤0.6μm或更佳，要求焊缝表面平整光滑，并进行酸洗钝化。
	*


	

	URS06 
	焊接接头系数(筒体/封头)：0.85。
	
	

	URS07 
	无损检测：PT检测，A/B类接头检测率≥100%，无渗漏。
	*
	


3.配置要求：

	序号
	要求内容
	关键技术参数
	是否

响应

	URS08 
	罐盖：上封头采用蝶型封头：材质SUS316L，每台储罐配备∮400的耐压人孔1个，∮38安全阀口1个（快装卡盘50.5），∮38加压口1个（快装卡盘50.5），∮38放空口1个（快装卡盘50.5），∮38压力表口1个（快装卡盘50.5），正中间预留∮63CIP喷淋口1个（快装卡盘77.5），∮63进料口1个（快装卡盘77.5）
	*
	

	URS09 
	罐底：下封头采用90°锥形封头，配∮63出料口（配卫生级快装蝶阀，卡盘77.5），出料管有出料斜度（3°）保证出料干净；
	*
	

	URS010 
	罐体外周边要有手把，移动轮采用四个5寸不锈钢万向轮（带刹车），车轮材质为聚氨酯且能承载罐体和罐内料体的重量；
	
	

	URS011 
	密封材料需耐油，耐高温（140°C），与接触物料性质稳定；
	*
	

	URS012 
	配备A5纸框、铭牌；前后两侧各一个扶手用于推拉移动罐；
	
	

	URS013 
	配备快装式卫生级不锈钢安全阀6个，配备快装式0.22um卫生级不锈钢微生物过滤器6个，配备快装式卫生级隔膜压力表6个。
	*
	


4.其他要求

	序号
	要求内容
	关键技术参数
	是否

响应

	URS014 
	凡与物料接触的零部件表面，清洗、消毒应方便。罐内所有接头、装置CIP 清洗时均无死角，CIP 清洗球结构和安装位置能满足罐的清洗要求。
	*
	

	URS015 
	制作完毕交货之前须进行全面清洗干净，所有与外界接触的接口均需用盲板封堵，内表面要求无异物附着，可接受白毛巾擦拭检验（擦拭后不得有任何污渍）。
	*
	

	URS016 
	罐体焊接处全部双面焊接，要与罐体厚度一致，表面光洁无凹凸。焊接采用氩弧焊，焊丝为316L材料，焊接工艺符合不锈钢316焊接工艺要求，焊接处着色做渗漏检验，不能有沙眼裂缝，焊缝处素体含量低于0.5%。
	*
	

	URS017 
	所有焊缝应按照相应规范进行探伤，并达到检测标准,焊缝牢固和平整光滑。
	
	

	URS018 
	罐体出厂前需对每个罐进行重量称量，并用中文刻蚀到设备上。
	
	


5.文件要求

	序号
	要求内容
	关键技术参数
	是否

响应

	URS019 
	设备移交时，需提供设计图和DQ文件，设计图经采购方审核，并签署设计确认（DQ）文件。材料证书：所有与物料接触的材料需提供证明文件，包括但不限于：罐体、阀门、仪表材料证明文件；
	*
	

	URS020 
	密封圈、垫片材料符合FDA要求的证明文件；
	*
	

	URS021 
	提供材料入场供应商检测报告：PMI报告；
	*
	

	URS022 
	焊工资质证明、产品焊接记录、产品焊缝识别图、焊接检查记录；
	*
	

	URS023 
	无损检测人员资质证明，无损检测报告；
	*
	

	URS024 
	压力试验检验报告 （含压力表检验报告）；
	*
	

	URS025 
	表面粗糙度检验报告（含检查点示意图及粗糙度检验报告）；
	*
	

	URS026 
	酸洗钝化记录文件 （含酸洗钝化方案及检验标准）；
	*
	

	URS027 
	排空试验报告；
	*
	

	URS028 
	CIP清洁核黄素覆盖测试记录文件；
	*
	

	URS029 
	第三方配件的说明书、合格证、附件等；
	
	

	URS030 
	出厂合格证书及设备铭牌拓印件；
	
	

	URS031 
	供应商的特种设备制造许可证（压力容器设计及制造资质）；
	
	

	URS032 
	FAT前提供FAT测试文件，发货后提供FAT测试报告。
	
	


6、包装运输要求

	序号
	要求内容
	关键技术参数
	是否

响应

	URS033 
	包装满足运输和装卸要求，防潮湿，防磕碰，防振动，由于包装不良而造成的任何损失，卖方承担全部损失和费用。
	
	

	URS034 
	运输时间包含在供货周期内，供方负责运输，并承担运输费用。
	
	

	URS035 
	卖方报价需含设备主体及相应配件费用、运输费、包装费、现场安装调试费、培训费、到货后的卸车费、开箱费、搬运费、吊装费（若有）等。
	
	


7.售后服务要求

	序号
	要求内容
	关键技术参数
	是否

响应

	URS036 
	保修期限不小于1年，有效日为设备安装调试合格之日起算。
	
	

	URS037 
	提供详尽的零部件明细及分项价格清单。
	
	

	URS038 
	厂方须提供满足壹年维护维修需要的备件，无论是否在维保期，供应商在国内专业服务队伍能够提供快速的备件供应和维修服务。
	
	


8、培训要求

	序号
	要求内容
	关键技术参数
	是否

响应

	URS039 
	培训应在需求方公司进行。
	
	

	URS040 
	供方负责对我公司技术管理人员、操作人员、维修人员进行结构原理、性能、操作、维修、故障排除等基本知识的培训，使需方人员达到一定熟练度，由双方人员认可，费用由供应商自理。
	
	


附件七：

化妆品车间密闭式移动储罐采购项目评审细则
一、评审小组只对确定为实质上响应比选文件要求的参选文件进行评价和比较。

二、评审小组采用综合评审法进行评审，并按合格参选人的综合得分从高到低依次进行排序。若出现综合得分相同的情况，则其中参选总价低的排在前面；若综合得分和参选总价仍相同，则其中技术得分高的排在前面。最后，评审小组将按照各合格参选人的综合得分从高到低依次推荐出第一、第二、第三中选候选人。

三、合格参选人的综合得分分成三部分：技术分、商务分和价格分。综合得分总分值为100分，各部分分值四舍五入取小数点后2位数，分布如下：
1、技术分PT（30分）

完全满足比选文件技术参数要求的得30分；在此基础上，比选文件中关键技术参数标注“*”的内容为实质性要求，有一项负偏离的，作无效比选处理；一般参数负偏离的，每项扣1分，扣完为止。

2、商务分PB（10分）

2.1产品业绩（0-4分）：参选标的物近三年（2022年至今）内，参选人完成过与本项目同类项目的有效业绩，提供三个合同，合同总金额最高的参选人得4分，第二名得3分，第三名得2分，第四名得1分，第五名及以下得0分。（注：须提供合同首页、金额页及双方签字盖章页的复印件，合同原件备查）；未提供不得分。

2.2根据参选人承诺的设备质保期评分（0-3分）：

1年≦设备免费质保期<1.5年得1分；

1.5年≦设备免费质保期<2年得2分；

2年≦设备免费质保期得3分；

质保期不满1年不得分。（参选人应提供承诺函，否则不得分。）

 2.3售后服务及培训（0-3分）

根据参选人的售后服务及培训承诺进行评分：
【优】根据服务承诺及培训承诺，能够提供7×24小时邮件/电话技术服务并保证在设备出现故障后且比选人提出维修要求后在1小时内予以回复，24小时以内能够提供现场技术服务支持。(3分)

【良】根据服务承诺及培训承诺，能够提供7×24小时邮件/电话技术服务，能够在设备出现故障后且比选人提出维修要求后在2小时内予以回复，48小时以内能够提供现场技术服务支持。(2分)

【差】根据服务承诺及培训承诺，能够提供7×24小时邮件/电话技术服务，在设备出现故障后且比选人提出维修要求后在4小时内予以回复，超过48小时能够提供现场技术服务支持。(0分)

3、价格分PF（60分）

评审小组将按下列方法计算各合格参选人的报价部分得分，计算分数时四舍五入取小数点后2位数。

∣Bn-B平∣

       PF＝ 60－ —————------ × 100×Q

B平
式中：Bn --- 各合格参选人报价；

B平--- 合格参选人报价的平均价；

Q  --- 权重系数，

当Bn＜B平时，Q=0.5；

当Bn＞B平时，Q=1。

4、评审最终得分：各部分评分分值之和，四舍五入取小数点后2位数。

综合得分：P=PT+PB+PF。

